- ¿Cuáles son las principales magnitudes de un microprocesador? ¿Cuál es la magnitud que tiene más implicaciones en el rendimiento del microprocesador?

La frecuencia, la tecnología de integración, paralelismo a nivel de instrucción, memorias caché y conjuntos de instrucciones. La magnitud que tiene más implicaciones es la frecuencia.

- ¿El paralelismo a nivel de instrucción es una característica hardware o software de los procesadores? ¿Y el conjunto de instrucciones?

El paralelismo a nivel de instrucción es una característica hardware de los procesadores, mientras que el conjunto de instrucciones es software.

- ¿Qué diferencias existen entre procesadores CISC y RISC? ¿Cuál es la tendencia actual de los procesadores? Enumera algunos de los conjuntos de instrucciones más representativos hoy en día (Investigación).

Como sus siglas indican los procesadores CISC son más complejos y los RISC más reducidos. Esto permite a los CISC realizar un proceso con menor líneas de código ya que es capaz de interpretar instrucciones más complejas. Por otra parte los RISC necesitan tener más código para ese mismo proceso. Actualmente la tendencia es de combinar CISC y RISC.

Algunos de los conjuntos de instrucciones más representativos en la actualidad son: x86-64 (CISC), ARM (RISC), RISC-V, AVX-512 (CISC), APPLE SILICON (RISC)

- ¿Puede un microprocesador disponer de varias unidades aritmético-lógicas?

Si, para facilitar ejecución en paralelo.

- ¿Qué quiere decir que un procesador disponga de doble, cuatro u ocho procesadores?

Esto quiere decir que tiene varias unidades de procesamiento, permitiendo ejecutar órdenes en paralelo.

- Resume las ventajas e inconvenientes de los procesadores con conjuntos de instrucciones CISC y RISC.

Ventajas CISC: Mayor complejidad de operaciones, menor número de líneas de código. Inconvenientes: Hardware complejo, menor eficiencia energética.

Ventajas RISC: Si no necesitas tal complejidad de operaciones, el coste de estos es menor. Al ser más simples también tienen mayor velocidad de ejecución y mas eficiencia energética.

- ¿Qué significan las siglas SDR SDRAM y DDR SDRAM? ¿Qué diferencia a las memorias SDR SDRAM y DDR SDRAM?

SDR SDRAM significa Single Data Rate Synchronous Dinamic Random Access Memory. DDR SDRAM significa Double Data Rate Synchronous Dinamic Random Acces Memory. Su diferencia se basa en su velocidad ya que las DDR, al ser dobles, permiten transferir dos datos por cada ciclo del reloj.

- ¿Cómo puedes conocer el ancho de banda de los modelos de memoria actuales? Investiga acerca de las últimas versiones de memoria DDR4.

Ancho de banda = frecuencia efectiva X ancho del bus X número de cananles. Es la cantidad de información transmitida entre la memoria principal y el microprocesador. Se han comercializado módulos DDR4 que alcanzan velocidades de 4000 MT/s, 4400 MT/s.

9.En el momento en que aparezcan las memorias DDR5, ¿cuál será su multiplicador?

Su multiplicador será de 32 sobre la SDR. Un multiplicador x2 sobre la DDR4.

10.Enumera y describe los diferentes modelos de memoria ROM. ¿Cuál es la diferencia principal que existen entre ellas?

Memoria ROM, memoria PROM, memoria EPROM, memoria EEPROM y memorias flash. ROM, grabada de fábrica, no se puede modificar. PROM solo se puede programar una vez, mediante hardware. No se puede borrar para volver a escribirla. EPROM se puede borrar pero con luz UV, para lo que hay que quitarla del circuito. La EEPROM se puede borrar electrónicamente sin la necesidad de exponerla a ultravioleta, por lo que no hay que quitarla del circuito. Flash, más rápida y se escribe por bloques o sectores, no por bytes como las anteriores.

11.La jerarquía de memorias de caché, ¿por cuántos niveles está compuesto? ¿Por qué la memoria caché L1 se divide en dos partes?

L1, L2 y L3. Porque se divide en L1D para almacenar datos y L1I para almacenar instrucciones.

12.Explica la importancia de la jerarquía de memorias en un sistema informático. ¿Por qué afecta tanto al rendimiento del sistema?

La jerarquía de memorias es tan importante y afecta tanto al rendimiento del sistema porque permite una especialización por asi decirlo de cada tipo de memoria. Por ejemplo, las caché que son de escasa capacidad pero mucha velocidad, almacena datos o instrucciones que se necesitan muy frecuentemente. Al tener poco almacenamiento, se priorizan las que más se necesitan ya que también la caché es de las más rápidas.

13. ¿Qué tres tipos de dispositivos externos existen? Dentro de los dispositivos que permiten la interacción del usuario con la computadora, enumera al menos 3 de cada uno de los tipos existentes.

Entrada, salida, entrada/salida, y almacenamiento. Entrada: Teclado, escáner y webcam. Salida: Altavoces, monitor, impresora. Entrada/salida: Auriculares gaming, mando gaming (con vibración) e impresora multifunción.

15.Identifique los puertos E/S y realice una breve descripción de cada uno de ellos.

1. PS/2 (Verde) ratón. 2. Jack 3.5 mm entrada de audio. 3. USB, puerto para conectar periféricos. 4. Puerto USB. 5. RJ-45 puerto ethernet, conector de red. 6. Puerto PS/2 (morado) conector para teclado antiguo. 7. Puerto óptico S/PDIF, salida de audio digital para equipos de sonido. 8. eSATA 9. eSATA. 10. DVI. Salida de vídeo digital. 11. Puertos USB. 12. Puertos USB 13. Panel de audio, verde: salida de audio; rosa: micrófono; azul: entrada de línea; negro, naranja y gris: sonido envolvente,

16. ¿Cuál es el principal objetivo de USB cuando surge?

Estandarizar la conexión de los periféricos, sustituyendo diversos puertos.

17. ¿Cuáles son los anchos de banda de las diferentes versiones?

USB 1.0: 12 Mbps, USB 2.0: 480 Mbps, USB 3.0: 5 Gbps, USB 4.0: 40 Gbps

18. ¿Cuáles son los puertos más importantes de vídeo y cuál utilizarías hoy en día?

HDMI, Display Port y USB-C. Usaría el HDMI, ya que es el más estandarizado

19. ¿Cuáles son las diferencias entre los discos mecánicos y los de estado sólido? Analiza las ventajas e inconvenientes de utilizar discos de estado sólido.

El HDD funciona con platos giratorios y un cabezal móvil. Es lento y frágil, pero muy barato para guardar mucha información.

El SSD funciona con chips de memoria. Es ultra rápido y resistente, pero más caro por cada GB de capacidad. En cuanto a los inconvenientes están el precio (en comparación con los HDD), su vida útil porque si bien te van a durar años, tienen un número limitado de escrituras, y que si se rompa es casi imposible de recuperar.

20. Describe las partes principales de un disco mecánico.

Plato, que es cada uno de los discos que componen la totalidad del disco mecánico; cabezal de lectura, que es la pieza que se encarga de leer o escribir en cada uno de los discos; brazo de giro, que mueve el cabezal; motor que hace girar los platos; y controlador que gestiona el funcionamiento

21.Enumera los interfaces que se utilizan en la actualidad para los discos.

SATA III, PCIe + NVMe (M.2), SAS, USB y Thunderbolt.

22. En la actualidad existe alguna ventaja para utilizar IDE frente a SATA?

Hoy en dia no hay ventajas reales, SATA ha reemplazado a IDE, porque tiene mucho más rápido y no necesita configuración.

23. Busca procesadores de 64 bits cuyo fabricante no sea ni Intel ni AMD.

ARM y Power (IBM), SPARC (Fujitsu).

24. ¿Qué conjunto de instrucciones tuvo, ¿quién fue el diseñador y cuál fue el modelo más popular de los procesadores Power?

El conjunto de instrucciones es POWER (tipo RISC); diseñador es IBM (con Apple y Motorola en PowerPC); y sus modelos más populares son POWER7 / POWER8 (servidores), PowerPC 970 (PCs Apple)

25. Describe paso a paso los pasos para ensamblar un computador.

Preparar los componentes y el área de trabajo.

Instalar la CPU en la placa base.

Colocar disipador y pasta térmica.

Instalar la RAM.

Montar la placa base en el gabinete.

Instalar la fuente de alimentación.

Colocar almacenamiento (SSD/HDD).

Instalar la tarjeta gráfica (si hay).

Conectar todos los cables (energía y datos).

Encender y comprobar que funciona (BIOS).

Instalar el sistema operativo.